ANT30-5G
5GHz 30dBi 点对点定向传输天线

| 产品信息 |  |
| --- | --- |
| 工作频段 | 4900-6500 MHz |
| 天线增益 | 30dBi |
| 极化方向 | 水平&垂直双极化 |
| 水平极化水平波瓣宽度(6dB) | 6° |
| 垂直极化水平波瓣宽度(6dB) | 6° |
| 垂直波瓣宽度 | 5° |
| 前后比 | >35dB |
| 隔离度 | >20dB |
| 驻波比(VSWR) | <1.5type max2.0 |
| 最大输入功率 | 50W |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 天线尺寸 | Φ650x380mm(LxWxD) |
| 固定抱杆直径要求 | 30-70mm |
| 连接接口 | 2个N-Type接口 |
| 工作温度 | -40°C ~70°C |
| 工作湿度 | ≤95% |
| 抗风能力 | ≤200km/hr |
| 安装方式 | 抱杆 |