TEG5328F
三层管理型交换机

| 硬件参数 |  |
| --- | --- |
| 尺寸 | 440mm*178mm*44mm |
| 安装方式 | 机架，桌面，壁挂 |
| 板材材质 | 钢壳 |
| 固定接口 | 24个1GE RJ45端口 4个1G SFP光口 1个 RJ45串口 |
| LED指示灯 | 电源灯 连接/状态灯 系统灯 |
| 交换容量 | 336Gbps |
| 包转发率 | 126Mpps |
| 输入电压 | 100-240V AC, 50/60Hz |
| 整机最大功耗 | 最大：<24W |
| PoE电压范围 | 100-240V |
| 防雷 | 端口：6KV 电源：6KV |
| 按键 | 复位键 |
| 工作温度 | 0°C - 45℃ |
| 存储温度 | -40°C - 70°C |
| 工作湿度 | 10% - 90%，无凝结 |
| 存储湿度 | 5% - 90%，无凝结 |
| 认证 | CQC，FCC、CE、RoHS |
| 软件参数 |  |
| 三层特性 | 支持DHCP服务器 支持VLAN三层接口 支持基于VLAN路由 支持IPv4静态路由 支持静态ARP |
| 安全特性 | 支持 ARP 接收限制 支持未知 MAC 丢弃 支持 DoS 攻击防御 支持 802.1x 安全认证 |
| VLAN | 802.1Q VLAN 支持三种端口模式: Access, Trunk 和 Hybrid |
| DHCP | DHCP 中继 DHCP Snooping DHCP Option 82 选项策略 |
| 端口汇聚 | 支持静态聚合 支持 LACP 动态聚合 |
| 生成树 | 支持 IEEE802.1d 生成树 STP 支持 IEEE802.1w 快速生成树 RSTP 支持 IEEE802.1s 多实例生成树 MSTP 支持边缘端口 支持生成树 BPDU 报文统计 |
| 组播 | 支持 IGMP Snooping V1/V2/V3 支持设置端口快速离开 |
| 端口镜像 | 支持N:1端口镜像 |
| QoS | 支持 SP 严格优先级 支持 SWRR 简单加权优先级 支持 WRR 加权优先级 支持 802.1p 端口信任模式 支持 DSCP 端口信任模式 支持最大 8 个队列服务质量映射 |
| ACL | 支持 MAC ACL 支持 IP ACL |
| 加载与升级 | 支持 FTP/TFTP/HTTP 升级 支持配置导入导出 |
| 可视化 | 支持网络拓扑自动生成 支持交换机识别与管理 支持路由器识别与管理 支持无线AP识别与管理 支持摄像头识别与管理 支持设备离现/在线监测 |
| 管理与维护 | 支持 Telnet 配置、Consle 口配置 支持 SNMP V1/V2/V3 支持 WEB 管理与维护 支持 Ping/Tracert/ 线缆检查 |