N6P-4H
4路PoE超清网络硬盘录像机

| 视音频输入 |  |
| --- | --- |
| 网络视频输入 | 4路 |
| 网络视频输入分辨率 | 最高800万 |
| 输入带宽 | 60Mbps |
| 音频输入 | 1路，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：10kΩ） |
| 视音频输出 |  |
| HDMI输出 | 1路, 4K(3840×2160)/30Hz, 2560 × 1440/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz |
| VGA输出 | 1路, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, HDMI/VGA同源输出 |
| 输出带宽 | 60Mbps |
| 音频输出 | 1路，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：10kΩ） |
| 视音频解码 |  |
| 视频解码格式 | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
| 音频解码格式 | G.711A, G.711U, G726 |
| 录像分辨率 | 800万, 600万, 500万, 400万, 300万, 1080p, 720p, D1 |
| 解码能力 | 4路 1080P 30 帧 |
| 码流类型 | 视频流，音视频流 |
| 录像管理 |  |
| 录像模式 | 普通录像，报警录像 |
| 回放模式 | 即时回放，通道回放，文件回放，标签回放 |
| 同步回放 | 最高4路 |
| 备份方式 | 外接USB存储设备 |
| 网络管理 |  |
| 网络接口 | 1个，RJ-45 10/100 Mbps 自适应以太网口 |
| 网络协议 | HTTP, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS |
| 手机客户端 | 支持iOS，安卓 |
| 浏览器 | 无插件预览：Chrome, Edge, Opera |
| PoE |  |
| PoE接口 | 4个，RJ-45 10/100 Mbps 自适应以太网口 |
| PoE标准 | IEEE 802.3at/802.3af |
| PoE功率 | ≤40W |
| 硬盘存储 |  |
| 硬盘接口 | 1个SATA接口 |
| 硬盘最大容量 | 每个接口支持容量最大10 TB硬盘 |
| 外部接口 |  |
| USB接口 | 2个USB2.0 |
| 常规参数 |  |
| 电源 | 51 VDC, 1.25 A |
| 尺寸 | 200mm × 200mm × 48mm |
| 重量（不含硬盘） | 320g |
| 认证 | CCC，CE，FCC，RoHs |
| 安装方式 | 桌面装，壁挂装 |
| 环境温度 | 工作温度：0ºC ~ 40ºC 存储温度：-30ºC ~ 70ºC |
| 环境湿度 | 工作湿度：10% ~ 90%RH（不凝结） 存储湿度：5% ~ 95%RH（不凝结） |