K8P-4CR
8路PoE超清视频监控套装

| 视音频输入 |  |
| --- | --- |
| 网络视频输入 | 8路 |
| 网络视频输入分辨率 | 400万 |
| 输入带宽 | 60Mbps |
| 音频输入 | 1 路 , RCA 接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：10kΩ） |
| 视音频输出 |  |
| HDMI输出 | 1路, 4K(3840×2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz |
| VGA输出 | 1路, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz HDMI/VGA同源输出 |
| 输出带宽 | 60Mbps |
| 音频输出 | 1 路 , RCA 接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：10kΩ） |
| 视音频解码 |  |
| 视频解码格式 | H.265, H.264 |
| 音频解码格式 | G.711A，G.711U |
| 录像分辨率 | 400万，300万，1080P，720P，D1 |
| 解码能力 | 4路 1080P 30 帧 |
| 码流类型 | 视频流，音视频流 |
| 录像管理 |  |
| 录像模式 | 普通录像，报警录像 |
| 回放模式 | 即时回放，通道回放，文件回放，标签回放 |
| 同步回放 | 最高8路 |
| 备份方式 | 外接USB存储设备 |
| 网络管理 |  |
| 网络接口 | 1个，RJ-45 10/100 Mbps 自适应以太网口 |
| 网络协议 | HTTP, HTTPS，WebSockets，TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS |
| 手机客户端 | 支持iOS，安卓 |
| 浏览器 | 无插件预览：Chrome, Edge, Opera, Safari |
| 智能报警 |  |
| 移动侦测 | 支持 |
| 人形侦测 | 支持 |
| 隐私遮蔽 | 支持 |
| PoE |  |
| PoE端口 | 8个，RJ-45 10/100 Mbps 自适应以太网口 |
| PoE标准 | IEEE 802.3af |
| PoE功率 | ≤60W |
| 硬盘存储 |  |
| 硬盘接口 | 1个SATA接口 |
| 硬盘最大容量 | 每个接口支持容量最大10 TB硬盘 |
| 外部接口 |  |
| USB接口 | 2个USB2.0 |
| 常规参数 |  |
| 电源 | 51 VDC, 1.25 A |
| 尺寸 | 200mm × 200mm × 48mm |
| 重量（不含硬盘） | 780g |
| 认证 | CCC，CE，FCC，RoHS，UKCA |
| 安装方式 | 桌面装，壁挂装 |
| 环境温度 | 工作温度：0ºC ~ 40ºC 存储温度：-30ºC ~ 70ºC |
| 环境湿度 | 工作湿度：10% ~ 90%RH（不凝结） 存储湿度：5% ~ 95%RH（不凝结） |
| 重量 | 174g |
| 摄像机(PoE智摄) |  |
| 传感器类型 | 1/3" CMOS Sensor |
| 最大图像尺寸 | 2560x 1440 |
| 日夜转换模式 | 内置IR-CUT双滤光片 |
| 降噪 | 3D数字降噪 |
| 数字宽动态 | 支持 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 补光灯 | 1颗红外灯 |
| 红外补光灯距离 | 最远30米（因环境而异） |
| 夜视模式 | 红外夜视 |
| 镜头规格(PoE智摄) |  |
| 镜头类型 | 4mm@F2.2 |
| 视场角 | 水平: 74.9°，垂直: 41.3°， 对角:88.2° |
| 视频规格(PoE智摄) |  |
| 编码格式 | H.265, H.264 |
| 主码流 | 25帧2560 × 1440，30帧 (2304 × 1296, 1920 × 1080) |
| 子码流 | 25帧 (640 × 360, 352 × 288, 320 × 240) |
| 音频规格(PoE智摄) |  |
| 编码格式 | G.711A，G.711U |
| 采样率 | 8 kHz |
| 套装(PoE智摄) |  |
| 尺寸 | 395mm x 377mm x 305mm |
| 重量（含包装） | 7.25kg |
| 包装内容 | PoE网络硬盘录像机 *1 51V 1.25A电源适配器 *1 录像机螺丝包 *1 鼠标 *1 PoE智能摄像机 *8 摄像机螺丝包 *8 安装定位贴 *8 螺丝刀 *1 警告贴纸 *1 HDMI线 *1 1米网线 *1 18米网线 *4 30米网线 *4 用户手册 *1 |