D5套装
5G 200米电梯监控专用网桥套装

| 产品信息 |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | D5套装 |
| 产品外形 | 户外抱杆式或壁挂 |
| 产品尺寸 | 132*72*46.3mm |
| 应用场景 | 电梯视频监控数据无线传输 |
| 硬件规格 |  |
| 工作频段 | 5GHz |
| 最大接入速率 | 600Mbps |
| 无线协议标准 | IEEE 802.11a/n/ac/ax |
| 以太网接口 | 1个10/100Mbps LAN口 |
| 复位共用按钮 | 1 个 |
| LED灯 | １个PoE/LAN，2个信号强度指示灯LED1，LED2 |
| 天线增益 | 7dBi定向天线 |
| 天线角度 | 水平角度60度 垂直角度60度 |
| 整机功耗 | ≤3W |
| 防尘防水等级 | IP65 |
| 输入电压范围 | 9V-24V |
| 供电方式 | DC或被动PoE |
| 被动PoE供电距离 | 12V1A被动PoE(支持Cat5e或更好网线供电长度60米) |
| 11a 6Mbps 发射功率 | 18±1.5dBm |
| 11a 54Mbps 发射功率 | 16±1.5dBm |
| 11n MCS0 发射功率 | 18±1.5dBm |
| 11n MCS7 发射功率 | 16±1.5dBm |
| 11ac MCS9 发射功率 | 15±1.5dBm |
| 11a 6Mbps 接收灵敏度 | -92±1.5dBm |
| 11n MCS7接收灵敏度 | -72±1.5dBm |
| 11ac MCS9接收灵敏度 | -62±1.5dBm |
| 软件规格 |  |
| 工作模式 | AP，客户端 |
| 信道带宽 | 20/40/80MHz |
| SSID数量 | 1个 |
| WPA-PSK加密 | AES |
| WPA2-PSK加密 | AES |
| 发射功率可调节 | 支持 |
| 设备管理 | http管理 |
| 软件升级 | 支持 |
| 设备重启 | 支持 |
| 设备恢复出厂设置 | 支持 |
| 配置备份 | 支持 |
| 配置还原 | 支持 |
| 日志功能 | 系统日志查看 |
| 网桥管理软件统一管理 | 支持 |
| 其它 |  |
| 默认登录IP | 录像机端：192.168.2.2 摄像头端：192.168.2.1 |
| 默认用户名 | admin |
| 默认密码 | admin |
| 工作温度 | -30℃到60℃ |
| 工作湿度 | 10%－90%RH（不凝结） |
| 存贮温度 | -30℃ 到 70℃ |
| 存贮湿度 | 10%－90%RH（不凝结） |
| 产品认证 | 质检报告/SRRC |