H1000
AX3000家装Wi-Fi组网套装

| 产品信息 |  |
| --- | --- |
| 产品尺寸 | 100*100*26mm |
| 外壳材质 | 金属 |
| 硬件规格 |  |
| 网络接口 | 5*GE RJ45（4LAN+1WAN） |
| PoE端口 | 4个 |
| 单端口最大PoE功率 | 30W |
| PoE整机功率 | 55W |
| 供电方式 | DC 51V 1.25A |
| 电源 | 外置 |
| 最大功耗 | 5W（不含PoE输出） |
| 按钮 | 恢复出厂设置 |
| 工作温度 | -10℃~45℃ |
| 工作湿度 | 10%~90%RH 不凝结 |
| 产品认证 | 质量检测、CE、FCC、RoHS |
| 性能 |  |
| 推荐带机量 | 100 |
| 最大带机量 | 150 |
| AP管理 | 路由模式：128个；控制器模式：256个 |
| VLAN数 | 4 |
| 推荐带宽 | 1000Mbps |
| LED 指示灯 |  |
| 电源/SYS | 1个；绿色长亮：启动中/异常；闪烁：正常 |
| 以太网 | 5个：绿色长亮：已连接；闪烁：有数据传输；熄灭：未连接 |
| 功能 |  |
| 工作模式 | 路由器模式/控制器模式 |
| 系统状态 | 联网状态、流量统计、终端统计 |
| DHCP 服务器 | 支持用户地址池、AP地址池、静态IP绑定 |
| AP管理 | AP分组、SSID策略、射频策略、VLAN绑定、AP定时维护、告警策略 |
| 无线优化 | 自动优化、定时优化、手动优化 |
| 快速漫游 | 支持 |
| 中文SSID | 支持 |
| IPTV | IPTV快速设置、IPTV免配置 |
| 认证 | WEB认证、短信认证、邮件认证、一键认证、PPPoE认证 |
| SD-WAN | 不支持 |
| 行为与审计 | IP过滤/MAC过滤/端口过滤/URL过滤/审计 |
| 流量控制 | 分组限速、单用户限速 |
| VPN | IPSec、PPTP、L2TP |
| 虚拟服务 | DMZ、DDNS、DNS劫持、IP劫持、UPNP、端口镜像、端口映射、DNS缓存加速 |
| 维护服务 | 远程WEB管理、远程调试 |
| 高级路由 | 静态路由、策略路由 |
| 安全设置 | WAN口禁ping、防DDOS攻击、ARP攻击防御、二元绑定、WEB闲置超时 |
| 系统工具 | NTP、ping检测、tracert、抓包工具 |
| 日志 | 系统日志、操作日志、运行日志 |
| 网络体检 | 网络诊断、终端检测、WAN口诊断、网络监控日志 |
| 网络诊断 | 局域网多DHCP服务器检测、局域网广播报文检测 |
| 系统维护 | 配置备份、配置恢复、定时重启 |
| 管理员分级 | 管理员、来宾、管理员登录IP限制 |
| 软件升级 | 本地升级、在线升级 |
| 管理方式 | 本地WEB（http/https）、APP（Tenda Wi-FI/掌中宝）、掌中宝云平台 |
| 产品信息(AP) |  |
| 产品型号 | W15-Pro |
| 产品类别 | 入墙式 |
| 尺寸 | 86*86*32mm |
| 硬件规格(AP) |  |
| 以太网接口 | 1个10/100/1000Mbps LAN/PoE口 1个10/100/1000Mbps LAN口 |
| 复位键 | 1*Reset |
| LED 指示灯 | 1*SYS |
| 最大功耗 | 8.5W |
| 供电方式 | PoE 802.3af & DC 12V 1A |
| 最大无线终端关联数 | 256 |
| 天线增益 | 4dBi+5dBi |
| 2.4GHz 最大功率 | 21.5+/-1.5dBm |
| 5G 最大功率 | 23.5+/-1.5dBm |
| 接收灵敏度 | 2.4GHz 802.11b -95.5dBm 2.4GHz 802.11n (MCS7) -72.5dBm 5GHz 802.11a -97.5dBm 5GHz 802.11n (MCS7) -77.5dBm |
| 无线规格(AP) |  |
| 工作频段 | 2.4GHz&5GHz |
| 无线协议标准 | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax(wave2) |
| 接入速率 | 2.4GHz：574Mbps 5GHz：2402Mbps |
| 信道带宽 | 20MHz/40MHz/80MHz/160MHz |
| 软件规格(AP) |  |
| 工作模式 | AP/Client+AP |
| SSID数量 | 2.4GHz：8 5GHz：8 |
| SSID隐藏 | 支持 |
| OFDMA | 支持 |
| 波束成形（Beamforming） | 支持 |
| 快速漫游（802.11k/v/r） | 支持 |
| WEP加密 | 支持 |
| WPA-PSK加密 | 支持 |
| WPA2-PSK加密 | 支持 |
| WPA加密 | 支持 |
| WPA2加密 | 支持 |
| WPA3-SAE加密 | 支持 |
| 无线访问控制 | 基于MAC地址过滤 |
| 发射功率可调节 | 支持 |
| 自动信道 | 支持 |
| AP 隔离 | 支持 |
| 访客网络 | 支持 |
| 客户端隔离 | 支持 |
| RSSI 阈值 | 支持 |
| 弱信号终端剔除 | 支持 |
| 5G优先 | 支持 |
| VLAN 与SSID绑定 | 支持 |
| LED 控制 | 支持 |
| MU-MIMO | 支持 |
| 诊断工具 | 支持 |
| 定时重启 | 支持 |
| 循环重启 | 支持 |
| 设备管理 | 本地WEB、掌中宝APP、掌中宝云平台 |
| 系统日志 | 支持 |
| 软件升级 | 支持 |
| 设备重启 | 支持 |
| 恢复出厂设置 | 支持 |
| 配置备份 | 支持 |
| 配置还原 | 支持 |
| 其他(AP) |  |
| 默认登录IP | 192.168.0.254 |
| 工作温度 | -10℃ ~ 40℃ |
| 工作湿度 | 10%~90%（不凝结） |
| 存储温度 | -30℃ ~ 70℃ |
| 存储湿度 | 5%~90% （不凝结） |