RH7L-WCA
500万室外全彩无线球机

| 摄像机 |  |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 1/3" CMOS Sensor |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
| 镜头 |  |
| 焦距 | 4mm |
| 光圈 | F1.6 |
| 视场角 | 水平: 82.3°，垂直: 44.7°， 对角:97.4° |
| 补光 |  |
| 补光灯 | 2颗红外灯，2颗白光灯 |
| 补光灯距离 | 最远30米（因环境而异） |
| 红外波长 | 850nm |
| 夜视模式 | 智能夜视，全彩夜视，红外夜视 |
| 视频 |  |
| 编码格式 | H.265, H.264 |
| 主码流分辨率 | 2880 × 1620, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720 |
| 子码流分辨率 | 640 × 360, 352 × 288 |
| 帧率 | 1-30fps, 默认 20fps |
| 码率范围 | 512kbps -- 4096kbps |
| 码率控制 | 定码率，变码率 |
| 音频 |  |
| 编码格式 | G.711A, G.711U, AAC |
| 采样率 | 8 kHz |
| 语音对讲 | 双向对讲，喊话模式 |
| 图像 |  |
| 图像增强 | 数字宽动态，背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 |
| 隐私遮蔽 | 4个区域 |
| 网络 |  |
| 网络接口 | 1个RJ-45 10/100 Mbps 自适应以太网口 |
| ONVIF | 支持 |
| 网络协议 | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP |
| 云台 |  |
| 水平范围 | 0°--355° |
| 垂直范围 | 0°--90° |
| 预置点 | 6个 |
| 巡航 | 全景巡航，预置点巡航 |
| Wi-Fi |  |
| 天线 | 内置天线 |
| 无线标准 | IEEE 802.11 b/g/n/ax |
| 传输速率 | 287 Mbps |
| 信道带宽 | 20/40 MHz |
| 调制方式 | DSSS/OFDM/OFDMA |
| 频带 | 2.4GHz: 2412MHz-2472MHz(CH1-CH13) |
| 传输功率 | 2.4GHz: <0.1W(EIRP) |
| 加密模式 | WPA/WPA2，WPA-PSK/WPA2-PSK |
| 报警 |  |
| 智能侦测 | 移动侦测，遮挡检测，人形侦测，车辆侦测 |
| 智能联动 | 声光警戒，人形追踪 |
| 自定义语音 | 3条 |
| 接口 |  |
| 音频输入 | 内置拾音器 |
| 音频输出 | 内置扬声器 |
| 存储接口 | 内置Micro SD卡槽，最大256GB |
| Reset按键 | 支持 |
| 指示灯 | 红、蓝色指示灯 |
| 常规参数 |  |
| 电源 | 12 V DC, 1A, Ø5.5mm&Ø2.1mm电源接口 |
| 材质 | 塑料 |
| 产品尺寸 | 146mm x 120mm x 120mm |
| 包装尺寸 | 188mm x 190mm x 147mm |
| 产品重量 | 370g |
| 含包装重量 | 680g |
| 防护等级 | IP66 |
| 安装方式 | 壁挂装，吊装，抱杆装 |
| 环境温度 | 工作温度：-30ºC ~ 60ºC 存储温度：-40ºC ~70℃ |
| 环境湿度 | 工作湿度：10% ~ 95%RH（不凝结） 存储湿度：3% ~ 95%RH（不凝结） |
| 包装内容 | 摄像机 螺丝定位贴 安装支架 安装配件包 防水套件 快速安装指南 |