W13
AX1500双频千兆Wi-Fi 6面板式AP

| 产品信息 |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | W13 |
| 产品类别 | 入墙式 |
| 尺寸 | 86*86*32mm |
| 硬件规格 |  |
| 以太网接口 | 1个10/100/1000Mbps LAN/PoE口 1个10/100/1000Mbps LAN口 |
| 复位键 | 1*Reset |
| LED 指示灯 | 1*SYS |
| 最大功耗 | 6.8W |
| 供电方式 | PoE 802.3af |
| 最大无线终端关联数 | 256 |
| 推荐无线带机量 | 45 |
| 天线增益 | 3dBi |
| 2.4 GHz最大功率 | 20dBm(合路功率) |
| 5G 最大功率 | 19dBm(合路功率) |
| 接收灵敏度 | 2.4GHz 802.11b -94dBm 2.4GHz 802.11n (MCS7) -74dBm 5GHz 802.11a -93dBm 5GHz 802.11n (MCS7) -71dBm 5GHz 802.11ax (MCS11) -57dBm |
| 无线规格 |  |
| 工作频段 | 2.4GHz&5GHz |
| 无线协议标准 | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax(wave2) |
| 接入速率 | 2.4GHz：300Mbps 5GHz：1201Mbps |
| 信道带宽 | 20MHz/40MHz/80MHz |
| 软件规格 |  |
| 工作模式 | AP/Client+AP |
| SSID数量 | 2.4GHz：8 5GHz：4 |
| SSID隐藏 | 支持 |
| OFDMA | 支持 |
| 波束成形（Beamforming） | 支持 |
| 快速漫游（802.11k/v/r） | 支持 |
| WEP加密 | 支持 |
| WPA-PSK加密 | 支持 |
| WPA2-PSK加密 | 支持 |
| WPA加密 | 支持 |
| WPA2加密 | 支持 |
| WPA3-SAE加密 | 支持 |
| 无线访问控制 | 基于MAC地址过滤 |
| 发射功率可调节 | 支持 |
| 自动信道 | 支持 |
| AP 隔离 | 支持 |
| 访客网络 | 支持 |
| 客户端隔离 | 支持 |
| RSSI 阈值 | 支持 |
| 弱信号终端剔除 | 支持 |
| 5G优先 | 支持 |
| VLAN 与SSID绑定 | 支持 |
| LED 控制 | 支持 |
| MU-MIMO | 支持 |
| 诊断工具 | 支持 |
| 定时重启 | 支持 |
| 循环重启 | 支持 |
| 设备管理 | M3或带有AP管理功能的路由器 |
| 系统日志 | 支持 |
| 软件升级 | 支持 |
| 设备重启 | 支持 |
| 恢复出厂设置 | 支持 |
| 配置备份 | 支持 |
| 配置还原 | 支持 |
| 其它 |  |
| 默认登录IP | 192.168.0.254 |
| 默认用户名 | admin |
| 默认登录密码 | admin |
| 工作温度 | -10℃ ~ 45℃ |
| 工作湿度 | 10%~90% （不凝结） |
| 存储温度 | -30℃ ~ 70℃ |
| 存储湿度 | 5%~90% （不凝结） |