TEG1120P-16-150W
18GE+2SFP非管理光电上联PoE交换机

| 硬件 |  |
| --- | --- |
| 尺寸 | 440mm*178mm*44mm |
| 安装方式 | 机架，桌面，壁挂 |
| 板材材质 | 钢壳 |
| 固定接口 | 18个1GE RJ45端口 2个1G SFP光口 |
| PoE接口 | (16) PoE (Pins 1, 2+; 3, 6-) |
| LED指示灯 | 电源灯 连接/状态灯 PoE Max灯 |
| 交换容量 | 40Gbps |
| 包转发率 | 29.8Mpps |
| 输入电压 | 220V AC，50Hz |
| 整机最大功耗 | 150W |
| PoE整机最大输出功率 | 135W |
| PoE端口最大输出功率 | 30W |
| 防雷 | 端口：6KV 电源：6KV |
| 按键 | 四段拨码 |
| 工作温度 | 0°C - 45℃ |
| 存储温度 | -40°C - 70°C |
| 工作湿度 | 10% - 90%，无凝结 |
| 存储湿度 | 5% - 90%，无凝结 |
| 认证 | 质检报告，FCC、CE、RoHS |
| 功能描述 | 拨动开关切换模式： 1.标准共享：所有端口之间可以相互通信，可做为普通非网管 PoE 交换机使用。 2.端口优先：1-8 口为高优先级端口，当网络拥塞时，可大大减少丢包、卡顿等问题。 3.网络延长：交换机的 9-16 口最远传输距离可达 250 米，所有端口之间可以相互通信。 4.VLAN 隔离：1-16 端口之间不能互相通信，但都能与上联 17、18、SFP1（19）、SFP2（20）口进行通信，可用于隔离广播风暴和 DHCP 冲突。 |