TEG1110PF-8-120W
9GE+1SFP非网管型PoE交换机

| 硬件 |  |
| --- | --- |
| 尺寸 | 177.5mm*104mm*26mm |
| 安装方式 | 桌面，壁挂 |
| 板材材质 | 钢壳 |
| 固定接口 | 9个1GE RJ45端口 1个1G SFP光口 |
| PoE接口 | (8) PoE/ (Pins 1, 2+; 3, 6-) |
| LED指示灯 | 电源灯 连接/状态灯 PoE Max灯 |
| 交换容量 | 20Gbps |
| 包转发率 | 14.9Mpps |
| 输入电压 | 100-240V AC 50/60Hz |
| 整机最大功耗 | 120W |
| PoE整机最大输出功率 | 110W |
| PoE端口最大输出功率 | 30W |
| 防雷 | 端口：6KV 电源：6KV |
| 按键 | 三段拨码 |
| 工作温度 | 0°C - 45℃ |
| 存储温度 | -40°C - 70°C |
| 工作湿度 | 10% - 90%，无凝结 |
| 存储湿度 | 5% - 90%，无凝结 |
| 认证 | CQC，FCC、CE、RoHS |
| 功能描述 | 拨动开关切换模式： 1.标准共享：所有端口均可互相通信，相当于普通的PoE交换机 2.VLAN隔离：1-8口相互隔离与9，SPF1口互通；防止广播风暴 3.延长模式：1-8口速率降为10Mbps，传输距离可延长到250m，所有端口之间均可互相通信 |